Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető

Koncessziós Zrt.

IV. számú melléklet

Ivóvíz üzletág

2013. évi felújítási terv

Felújítások:

SZIGETSZENTMÁRTON

2012. Felújítási terv megvalósulás

Szigetszentmártonban a terv időszakban tervszerinti felújítás nem történt.

Tervben szereplő rendkívüli felújításban

-   700 db vízóra csere / négyéves periódus /

történt meg.

2013. Felújítási terv

A 17 éve létesített víztorony belső felújítása a vízminőség és az üzembiztonság szempontjából szükséges.

A felújítási tervben a 29-30 éves tűzcsapok szükségszerinti felújítása szerepel.

A kutakhoz tervezett motoros tolózárak beépítése a 29-30 éves  kézi tolózárak cseréjét jelenti.

A szintén 29-30 éves 4 db tolózár cseréje a Dózsa Gy u.- Petőfi s. u. kereszteződésébe lett tervezve.

A vízórák cseréje a négyévenkénti törvényileg előírt hitelesítés és a Koncesszió Szerződés 5. sz. melléklet 4.1.4 bekezdése szerint történik. A vízóra cserék esetén a négyéves ciklus biztosítása érdekében jelentkezik az I. prioritásban az összeg.

A terv egyes elemeit az ivóvízkezelő berendezés létesítésére és ivóvíz hálózat felújítására benyújtott pályázat is tartalmazza. A pályázat keretén belüli megvalósulásuk esetén a felszabaduló pénzeszközökből javasoljuk a Duna sor ac Ø80 ivóvíz gerincvezeték kb. 750 fm

szakaszának KPE Ø100 gerincvezetékre cserélését, mely illeszkedik a pályázaton belüli gerinc vezeték cseréhez, / Kossuth L. u. / valamint a 30 éve létesített nagyon elhasználódott azbesztcement gerincvezeték hálózat is ezt indokolja.