Délegyháza Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

5/2009.(II.18.) számú rendelete

az önkormányzati tulajdonú vizeken (bányatavakon) víziállások létesítésének
 és fenntartásának, valamint mederhasználatának szabályozásáról

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Délegyháza Község Önkormányzata tulajdonában lévő vizek (bányatavak) medrében elhelyezett víziállások, valamint úszóművek létesítésének és fenntartásának, valamint mederhasználatának szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I.

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §

Ezen rendelet célja a Délegyháza Község Önkormányzata tulajdonában lévő vizek medrében elhelyezett víziállások, valamint úszóművek létesítésének, átalakításának és fenntartásának, valamint mederhasználatának szabályozása a környezet védelme, a tavak vízminőségének javítása, megőrzése, a vízpart mindenki számára történő hozzáférhetősége figyelembe vételével.

Értelmező rendelkezések

2. §

(1)	víziállás: – a vízi közlekedésről szóló jogszabály alapján kikötőnek, illetve úszóműnek minősülő létesítmény kivételével – az állami, önkormányzati tulajdonban lévő vizek medrében, vagy a közcélú vízilétesítmények vízterületén elhelyezett – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló jogszabály szerint épületnek nem minősülő, – a meder talajába beépített, vagy a meder talajára támaszkodó tartókra, cölöpökre, talpakra rögzített építmény, padozat – beleértve a bejárót is –, amely a vízterületnek nem vízgazdálkodási célú használatát teszi lehetővé;

(2)	felépítményes víziállás: zárt terű, fedett vagy oldalfalakkal ellátott – épületnek nem minősülő – felépítményt hordozó padozat;

(3)	bejáró nélküli víziállás: minden oldalról vízzel határolt és csak vízi járművel megközelíthető víziállás;

(4)	állandó jellegű víziállás: a meder talajába beépített tartókra alapozott kivitelű víziállás;

(5)	ideiglenes víziállás: meder talajára helyezett tartókra alapozott kivitelű, könnyen elmozdítható víziállás;

(6)	víziállás fenntartója: a víziállás tulajdonosa, illetve egyéb jogcímen használó természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság;

(7)	víziállással érintett ingatlan: azon ingatlan, amely a víziállás bejárójával fizikai kapcsolatban van, illetve amelynek határától számított 50 m-en belül a bejáró nélküli víziállást elhelyezik.

(8)	meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló természetes mélyedés vagy kiépített terepalakulat, amelyet meghatározott partvonalig a víz rendszeresen elborít.

(9)	úszómű: helyváltoztatásra általában nem szolgáló, önálló meghajtással nem rendelkező, vízen munkát nem végző úszólétesítmény.

A rendelet hatálya

3. §

A rendelet hatálya kiterjed a Délegyháza Község Önkormányzata tulajdonában álló vizeken (bányatavakon) meglévő és létesítendő, átalakítandó, bővítendő valamennyi víziállásra, úszóműre, ezen víziállások és úszóművek építtetőjére, tulajdonosára, használójára, fenntartójára.

A Képviselő-testület hozzájárulása

4. §

Délegyháza Község Önkormányzata tulajdonában lévő vizek medrében víziállást telepíteni, átalakítani, bővíteni, és úszóművet létesíteni kizárólag Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával lehet.

II.

A VÍZIÁLLÁSOK TELEPÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

5. §

(1)	A Képviselő-testület csak olyan víziállás létesítéséhez járul hozzá, amely

a)	felépítmény nélküli, legfeljebb ülőpadot lefedő, mobil esőtetővel ellátott,

b)	közvetlenül a parthoz kapcsolódó vagy parti bejáróval ellátott,

c)	ideiglenes víziállásnak minősül.

(2)	A Képviselő-testület a víziállás létesítéséhez akkor járul hozzá, ha a létesítő:

a)	a tó szélétől számított elsősori  ingatlan  tulajdonosa (haszonélvezője),

b)	a víziállást az ingatlana előtti partszakaszon létesíti,

c)	az ingatlana előtt lévő partszakasz, illetve a meder tulajdonosával a használatra megállapodást kötött.

(3)	A víziállások csak a part mentén, és kizárólag egysorosan létesíthetők. A megengedett nagyságú víziállások között legalább 10 m-es védőtávolságot (a víziállás fejrész szélétől mérve) kell biztosítani, ennek hiányában víziállás nem létesíthető.

6. §

(1)	A víziállást a mértékadó igénybevétel, különösen szél, hullámzás, jégnyomás, a hasznosítás jellege és módja, valamint a helyi környezeti adottságok figyelembevételével kell megtervezni, méretezni és kivitelezni.

(2)	A víziállást és tartozékait olyan anyagból, olyan szerkezettel és méretekkel, oly módon kell kialakítani, hogy az minden vízállásnál és kedvezőtlen időjárási viszonyok között is biztonságosan legyen használható, és a víz levonulását ne akadályozza.

(3)	A víziállás alapterületét a tervezett használattal arányos méretben kell meghatározni, törekedve a vízterület minél kisebb igénybevételére.

(4)	15 m2-nél nagyobb alapterületű víziállás nem létesíthető. A víziállás tóba benyúló részének hossza az 5 m-t nem haladhatja meg.

(5)	A víziállásokhoz a parti bejárót úgy kell kialakítani, hogy az a természetes part állékonyságát vagy a partvédőmű állagát ne veszélyeztesse, és a parti nádas állományát ne károsítsa.

(6)	A víziállás megközelítésére föld-, beton- vagy kőmóló nem építhető, zárt nádasban nyiladék nem létesíthető.

(7)	A mederben végzendő, indokolt munkálatok idejére a meder tulajdonosa kártérítés nélkül a víziállás kivételére kötelezheti az érintettet.

(8)	Új víziállás létesítéséhez maximum 10 évre adható tulajdonosi hozzájárulás. A hozzájárulás érvényességének lejárta előtt annak meghosszabbítását a tulajdonosnak kérelmeznie kell a meder tulajdonosától.

(9)	A tulajdonosi hozzájárulás kiadása során alkalmazni kell a 379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

(10)  A víziállás parti bejáróját tilos lezárni, parti környezete nem keríthető be.

(11)	A víziálláson jól láthatóan és maradandóan fel kell tüntetni

- a létesítő nevét (megnevezését),

- a hozzájáruló határozat számát,

- a víziállás számozását.

7. §

(1) A víziállás fenntartója köteles a víziállás elkészültét, használatba vételét 15 napon belül bejelenteni a meder tulajdonosának.

(2)	A víziállás tulajdonjoga, kezelői joga, használati joga csak az elsősori ingatlan tulajdonjogával, kezelői jogával, használati jogával együtt idegeníthető el. Az ingatlan, - és ezzel a víziállás - elidegenítését az új fenntartó köteles bejelenteni a meder tulajdonosának, és kérni kell a hozzájárulás nevére történő átvezetését.

(3)	Rendkívüli esetekben (életmentés, baleset stb.), valamint hatósági tevékenység végzésére a víziállás ideiglenesen a fenntartó jelenlétében, hozzájárulása nélkül használható.

(4)	Ha a fenntartó a víziállást véglegesen megszünteti, köteles azt elbontani és alkatrészeit a mederből eltávolítani.

(5)	A víziállás végleges megszüntetését annak fenntartója köteles a meder tulajdonosának az elbontástól számított 15 napon belül bejelenteni. A meder tulajdonosa jogosult a víziállás megszüntetését a helyszínen ellenőrizni.

8. §

(1)	Az egyes víziállások helyének tavankénti meghatározásához minden tó egy pontja, mint nulla méteres, kiinduló pont kerül meghatározásra. Ettől a ponttól kiindulva, az óra járásával megegyezően, a parton méréssel kell a víziállások helyét megjelölni. A tavak 0 méteres pontját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2)	A víziállás helyének jelölése:

római számmal a tó száma, Tó / arab számmal, ezres körben a víziállás helye, végén méter megjelölés  (pl. I. Tó /00040 m )

III.

KORLÁTOZÓ-TILTÓ RENDELKEZÉSEK

9. §

Nem létesíthető semmilyen víziállás:

a)	az I. tó (Gizella tó) Rákóczi u. felé eső részén,

- II. tó Sirály strandi rész és a strand után lévő öböl teljes hosszán

- II.-III. tó között húzódó földnyelv két oldalán

- III. tó zöld híd és a Honvéd sziget közötti területen

- IV.-V.-VI.  tó teljes partszakaszán.

IV.

MEDERHASZNÁLAT

10. §

(1)	A mederhasználatért a meder tulajdonosa mederhasználati díjat számolhat fel, illetve a hozzájárulást mederhasználati szerződés létrejöttéhez kötheti.

(2)	A meder tulajdonosa a mederhasználati díjat minden évben, a következő év január 1-i alkalmazással, legkésőbb december 15-ig közli a víziállás tulajdonosával.  Az egyes tavak vonatkozásában alkalmazandó mederhasználati díjat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3)	A mederhasználati szerződésre a 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

V.

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

11. §.

(1)	A víziállás létesítéséhez (átalakításához, bővítéséhez), és az úszómű létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet Délegyháza Község Polgármesteri Hivatalába kell benyújtani. A tulajdonosi hozzájárulás megadásáról Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

(2)	A  kérelemhez mellékelni kell:

- a víziállás műszaki vázlatát,

- parti bejáróval létesítendő víziállás esetében a parti ingatlan tulajdonosi (kezelői, tartós használói, haszonélvezeti) jogára vonatkozó igazolást (tulajdoni lap, szerződés, stb.)

A meglévő víziállások

12. §

(1) E rendelet hatályba lépésének időpontjában meglévő, jogszerűen létesített víziállásokat úgy kell tekinteni, mintha a Képviselő-testület annak létesítéséhez hozzájárult volna.

(2)	Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, e rendelet hatályba lépésének napján meglévő víziállások tulajdonosai e rendelet hatályba lépésétől számított 1 éven belül kötelesek a tulajdonosi hozzájárulást megkérni. Ennek elmulasztása esetén a meder tulajdonosa a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései szerint felléphet a víziállás tulajdonosa ellen.

VI.

Záró RENDELKEZÉSEK

13. §

(1)	E rendeletet a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, különösen a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

(3)	A folyamatban lévő ügyekben e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5)	E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a víziállások létesítésének és fenntartásának szabályozásáról szóló 19/2004. (X.29.) számú rendelete.

Délegyháza, 2009. február 16.

| Dr. gr. Bethlen Istvánné polgármester | dr. Kriston István aljegyző |
| --- | --- |

A rendelet kihirdetve:

Délegyháza, 2009. február 18-án.

|  | dr. Kriston István aljegyző |
| --- | --- |

1. számú melléklet

AZ EGYES TAVAK 0 MÉTERES PONTJA

I. 	számú tó (1. sz. segédlet)

a 285 hrsz-ú szigettel szemben lévő 284 hrsz-ú útközepe (kis híd)

II. 	számú tó (2. sz. segédlet)

a 346 hrsz-ú ingatlannal szemben, a 386 hrsz-ú út I. számú tó felöli kezdő pontja

III. 	számú tó (3. sz. segédlet)

a 946 és 947 hrsz-ú utat összekötő híd 946 hrsz-ú út felöli kezdőpontja

A víziállások számozása az óramutató járásával megegyezően történik. Minden esetben megjelölve annak az ingatlannak a helyrajzi számát, mely előtt a víziállás van.

2. számú melléklet

MEDERHASZNÁLATI DÍJ

A rendelet hatályba lépését követően a mederhasználati díj a délegyházi I., II., III. számú tavakra egységesen

100,- Ft/m2/hó